PLAZMA TEHNOLOGIJI U INDUSTRIJI PROIZVODNJE INTEGRISANIH KOLA

Zoran Lj. Petrović, Dragana Marić i Nikola Škoro

Institut za Fiziku, Univerzitet u Beogradu, POB 68, 11080 Zemun, Srbija

Jedna od ključnih tehnologija u izradi mikroelektronskih (nanoelektronskih) kola je kombinacija plazma nagrizanja sa fotolitografijom. To je bio i glavni front minijaturizacije u borbi za održavanje Moore-ovog zakona poslednjih pedeset godina. U suštini, pored plazma nagrizanja, neravnotežna sudarna plazma se koristi još za: implantaciju, plazma čišćenje površina, funkcionalizaciju površina, uklanjanje foto rezista (photo resist),  nanošenje tankih slojeva i, na kraju, u izvorima svetlosti koja se koristi u foto litografiji nalazi se neka vrsta gasne plazme (egzimerski laseri ili VUV izvori svetlosti).

Specijalni efekat neravnotežne plazme u plazma nagrizanju (visok stepen anizotropije i brže nagrizanje usled sinergije između hemijskog nagrizanja i jonskog raspršivanja) otkrio je Hosekawa početkom 70tih, da bi efekat posle nekoliko godina bio objašnjen u eksperimentu Coburna i Wintera.  Od tada pa do danas, sva elektronska kola su prevashodno pripremljena primenom ovog principa.  Danas se za nagrizanje silicijum dioksida koriste kapacitivno spregnute RF plazme, dok se za nagrizanje silicijuma, metala i ostale procese koriste induktivno spregnute RF plazme.Naši istraživači su učestvovali u nekim od ključnih istraživanja u razvoju savremene verzije ove tehnologije.  Posebno treba istaći rezultate na uklanjanju naelektrisavanja dielektričnih površina, radu impulsnih i dvofrekventnih plazmi.  Takođe,poseban doprinos naših naučnika jeprimena neutralizovanih brzih atoma za nagrizanje kako bi se uklonio efekat naelektrisavanjadielektričnih površina i smanjila hrapavost koja je potrebna za postizanje rezolucija od 25 nm i manje. Nažalost,u Srbiji ne postoje sredstva za opremanje kompletnog sistema za ovu tehnologiju, gde bismo mogli da testiramo sve ideje od elementarnih tehnologija do proizvodnje komponenti.

Pored plazma nagrizanja, naši naučnici su učestvovali i u razvoju sistema za uklanjanje foto rezista, jonsku implantaciju i čišćenje površina, a radili su i na optimizaciji funkcionisanja industrijskih reaktora.  Može se tvrditi da kod nas postoje znanja da se koriste ali i da se razviju uređaji vezani za plazma tehnologije u mikroelektronskoj industriji, kao i da se podrže neke od srodnih tehnika (plazma raspršivanje, plazma podržana hemijsko nanošenje para materijala, ...).

Iako se smatra da je detaljno modelovanje veoma nelinearnih i kompleksnih plazma sistema pre svega vezano za naučna istraživanja, postalo je jasno da je za dizajn novih generacija uređaja kao i  u radu uređaja za kontrolu neophodno koristiti savremene naučne metode najvišeg stepena kompleksnosti sa najboljim podacima.  U našoj zemlji se i na frontu modelovanja i na frontu određivanja osnovnih sudarnih i transportnih podataka radi uspešno i intenzivno.